安全监管制度

1、承包单位进驻现场后，总监理工程师或授权安全监理人员对其安全生产、文明施工组织体系进行检查。检查施工企业资质、安全生产许可证，对B、C类人员核证、审验专职安全管理人员配备数量与资质、特种岗位专业人员上岗证；

2、检查承包单位的安全生产、文明施工责任制度、管理制度、教育培训制度、安全施工技术交底制度和操作流程；安全生产事故应急救援预案；消防安全责任制度及配备消防器材的数量与质量，核验消防器材是否合规摆放及使用效果；

3、核查施工机械的报验、安装拆卸、运行维护保养等手续是否符合国家法规及相关强制性准；

4、检查（或督促）建设单位与承包单位以及施工总、分包单位间签订施工安全生产协议；

5、定期检查承包单位的施工安全台账及安全交底记录；

6、每月由总监理工程师或总监理工程师代表组织建设单位、承包单位项目经理、安全员等对施工现场至少进行一次安全检查，对发现的安全隐患，认真做好安全记录，书面要求承包单位整改的承包单位必须在要求的时候内整改到位，并对整改结果书面回复；

7、在常规巡视检查中，安全监理责任人和专业监理工程师应重点检查以下内容：

①承包单位是否按照规范规定的强制性标准施工，是否按照施工合同约定的文明工地的对应标准施工，是否按照工程属地安监行政主管部门的要求施工；

②承包单位是否按批准的施工组织设计、安全专项施工方案施工；

③现场安全用电及防护设施是否符合批准的专项施工方案；

④重点防火部位的消防器材配置及摆放位置是否合规、变动是否合理；

⑤施工机械及机具是否合规使用；

⑥脚手架、安全网、模板支撑搭设及临边、洞口等的防护情况；

8、核查施工现场施工起重机械、垂直运输设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设施和安全设施的验收手续。