江苏星星工程建设监理有限公司

项目监理机构现场收集整理资料目录

- 项目监理机构自编资料

| 序号 | 类别 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质资料 | 企业法人营业执照、工程监理资质证书、市场准入证书（外地） | 复印件加盖公司公章。 |
|  |  | 中标通知书 | 复印件加盖公司公章。 |
|  |  | 监理合同 | 复印件加盖公司公章。 |
|  |  | 项目监理机构人员一览表 | 人员必须同步、齐全，信息真实，符合监理规划，人员变动有批准手续。 |
|  |  | 总监理工程师任命书 | 原件。 |
|  |  | 总监代表授权委托书 | 原件（总监签名并加盖公司公章）。 |
|  |  | 各类监理人员岗位证件 | 复印件加盖公司公章。 |
|  |  | 安全监管人员岗位证件 | 复印件加盖公司公章。 |
|  |  | 见证人员证书 | 复印件加盖公司公章并附业主授权“见证”委托书。 |
| 2 | 监理设施 | 办公场所及布置 | 公示图表清晰、场所整洁有序。 |
|  |  | 办公设施 | 按需配齐计算机、打印机、文件柜等办公设备。 |
|  |  | 检测设备台帐（见注一） | 测量与检测设备名称及数量且需附有效合格证书、检定证书原件或复印件加盖公司公章。 |
| 3 | 工程项目行政许可文件 | 规划许可证 | 建设单位提供（复印件加盖红章）。 |
|  |  | 施工许可证 | 建设单位提供（复印件加盖红章）。 |
| 4 | 勘察设计文件 | 勘察报告审查意见书 | 建设单位提供（复印件加盖红章）。 |
|  |  | 岩土工程勘察报告 | 建设单位提供（原件或复印件加盖红章）。 |
|  |  | 施工图审查合格证（或审查意见书） | 建设单位提供（复印件加盖红章）。 |
|  |  | 设计施工图纸 | 建设单位提供。 |
|  |  | 设计交底、图纸会审记录 | 原件，参会各方签字并加盖红章。 |
|  |  | 设计变更资料 | 原件（或复印件加盖设计院红章）。 |
|  |  | 技术核定单 | 原件（或复印件加盖设计院红章）。 |
|  |  | 工程洽商记录 | 原件，参会各方签字。 |
| 5 | 工程行为资料 | 质量行为资料 | 按照质量行为资料目录（即工程属地质监站的要求或参考南京地区目录）收集、整理。各参建方责任主体的相关资料需加盖相关单位红章。 |
|  |  | 总监理工程师质量终身责任承若书 | 原件。 |
| 6 | 监理 规划 | 监理规划 | 由总监理工程师组织编写，公司技术负责人审批。 编写内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构组织形式、监理工作制度、人员配备计划、人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施（质量、进度、投资、合同、信息、组织协调）、安全文明施工监管、旁站监理、见证取样送检、节能监理、监理设施配置等。 |
| 7 | 监理 细则 | 各专业分部分项工程监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据、专业工程的特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法与措施等。 |
|  |  | 安全文明施工监理细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据、工程概况、安全生产监督管理目标、机构和人员职责、工作内容、工作程序（流程）、方法及措施等。 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程（见注二）安全监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：工程概况、监理依据。针对工程特点、周边坏境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施、安全监理工作流程图等。 |
|  |  | 安全（临时）用电监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据、专业工程的特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法与措施等。 |
|  |  | 治污减排、扬尘治理监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据，治污减排扬尘治理工作目标、治污减排扬尘治理监理工作程序、建筑工程施工现场治污减排扬尘控制范围和内容、建筑工程治污减排、扬尘治理的制度措施等。 |
|  |  | 工程监理安全管理制度（见注三） | 由专业监理工程师编写，总监审批。 包括工程监理机构安全岗位责任制度、安全监管制度、安全工作例会制度、安全教育培训制度。 |
|  |  | 旁站监理细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据、工程概况、旁站监理目的、旁站范围与内容（明确提出旁站监理的关键部位和关键工序）、人员配备计划与具体安排、旁站监理工作流程、旁站监理措施、旁站监理人员职责、旁站记录内容及要求等。 |
|  |  | 见证取样送检监理细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据，工程概况，见证依据、见证取样送检有关规定、见证人员配备、见证工作内容、见证工作程序、见证人员职责、见证记录内容及要求等。 |
|  |  | 平行检验监理细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据，工程概况，平行检验依据、平行检验有关规定、平行检验工作内容、工作程序、平行检验记录内容及要求等。 |
|  |  | 质量通病防治监理细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据，工程概况、质量通病防治依据、质量通病防治范围与内容、质量通病防治管理措施、技术措施等。 |
|  |  | 建筑节能工程监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据，工程概况、建筑节能监理工作依据、建筑节能工程专业特点、建筑节能工程监理工作流程、建筑节能工程控制要点及目标、建筑节能监理工作的方法及措施、建筑节能工程竣工验收资料整理。 |
|  |  | 其它与报审方案对应的专项工程监理实施细则 | 由专业监理工程师编写，总监审批。 编写内容包括：编制依据、专业工程的特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法与措施等。 |
| 8 | 质监安监资料 | 质监交底资料 | 质监站提供。 |
|  |  | 质量监督抽查记录表及回复单 | 质监站及回复责任方提供。 |
|  |  | 安监交底资料 | 安监站提供。 |
|  |  | 安全生产监督抽查记录表及回复单 | 安监站及回复责任方提供。 |
| 9 | 建设单位提供资料 | 水准点、坐标点原始资料 | 建设单位提供(原件或复印件加盖红章)。 |
|  |  | 施工区域地下管线、设施布置图 | 建设单位提供(原件或复印件加盖红章)。 |
|  |  | 基坑变形观测资料 | 建设单位提供(原件或复印件加盖红章)。 |
|  |  | 沉降观测资料 | 建设单位提供(原件或复印件加盖红章)。 |
|  |  | 工作联系单及其它有关资料 | 建设单位提供(原件或复印件加盖红章)。 |
| 10 | 监理指令性文件和协调用表 | 工程开工令 | 该表为总监在工程具备开工条件并征得业主同意后对承包单位下达工程开工指令的用表。施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。 |
|  |  | 监理通知单 | 该表为项目监理机构通知承包单位应执行有关事项的用表。通知单中须注明承包单位完成应执行事项的时限、是否要求承包单位书面回复等要求。施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。要求整改的必须有回复单。 |
|  |  | 工程暂停令 | 该表为总监在出现有必要进行工程暂停的事项并征得业主同意后对承包单位下达工程暂停指令的用表。施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。 |
|  |  | 工程复工令 | 该表为总监在有必要进行工程暂停的事项消除后收到施工单位的复工申请表，在征得业主同意后对施工单位下达工程复工指令的用表。施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。 |
|  |  | 工作联系单 | 该表为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表。施工单位应签收（姓名、时间）。 |
| 11 | 备忘录 监理报告 | 监理备忘录 | 该表为项目监理机构就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单应执行事项，承包单位未予执行的最终书面说明，应抄送建设单位并报告公司后可抄报有关上级主管部门。 |
|  |  | 监理报告 | 当发现工程施工中存在质量、安全隐患，要求承包单位立即进行整改，而承包单位拒不执行时，项目监理机构应及时向建设单位和公司报告后并立即向有关行政主管部门书面报告，情况紧急时，可在第一时间向有关行政主管部门口头报告，随后报送书面报告。 |
| 12 | 监理日志 | 监理日志 | 应详细记录当天自然情况和主要工作（含监理检查内容、发现问题、处理情况及当日大事等）。大型项目宜分专业填写。总监理工程师应及时签阅监理日志。 监理日志主要内容包括： 1.现场大事记（建设单位通知单/联系单、开工令/暂停令、监理备忘录/通知单/联系单、监理例会/专题会/专家论证会、质量及安全事故处理等）； 2.工程质量控制（施工组织设计/施工方案审核、抽查及见证试验/设备开箱检验、检验批/分项工程/分部工程平行检查和验收、旁站监理、质量巡视、质量事故处理等）； 3.工程进度控制（施工进度评价及措施、施工人力/材料/主要设备投入、批准延长工期等）； 4.工程投资控制（工程变更、工程索赔/计量/单价或总价、工程款支付）； 5.安全文明监管（安全施工方案和技术措施审核、安全文明状况及措施等）； 记录要求： 1.记录齐全，全面反映当日监理工作。 2.记录问题有处理结果，与发现的问题记录闭合。 |
| 13 | 会议纪要 | 第一次工地会议纪要 | 参加会议的单位、人员与会时应签到。建设单位主持，会议纪要各方传阅后总监应及时签发。发文要登记、签收。 |
|  |  | 监理例会纪要 | 参加会议的单位、人员与会时应签到。会议纪要总监应及时签发。发文要登记、签收。 |
|  |  | 专题会议纪要 | 参加会议的单位、人员与会时应签到。会议纪要总监应及时签发。发文要登记、签收。 |
|  |  | 监理内部会议纪要 | 每月召开监理内部会议二次，参加会议的监理人员应签到。会议纪要需现场留存，月底报公司一份。 |
| 14 | 月报 | 监理月报 | 监理月报每月月底提出，报告期为上月26日至本月25日。每月报建设单位、公司各一份。 |
| 15 | 监理见证 | 见证取样送检台帐 | 必须按照监理见证取样送检的相关规定、要求，对工程中的原材料、结构实体、安装工程的相关项目做好见证取样送检记录。 |
| 16 | 旁站监理 | 旁站记录表 | 1.记录要真实、及时，记录内容包括工程地点、施工部位、作业时间、气候环境、施工过程中的情况、发现的问题、处理意见及处理结果。 2.对于记录的内容，施工单位和监理单位应办理确认手续，有关人员应及时签字。 |
| 17 | 平行检验 | 平行检验记录 | 必须按照《建设工程质量平行检验资料》要求，对工程中的原材料、结构实体、安装工程的相关项目做好平行检验记录。 |
| 18 | 评估 总结 | 工程质量评估报告 | 在监理过程中，对分部（子分部）工程、重要的分项工程，项目监理机构应及时编制相应工程的质量评估报告。单位工程竣工后，在监理组织预验收的基础上，编制单位工程质量评估报告。 |
|  |  | 监理工作总结 | 工程项目全部完成后，由总监理工程师向建设单位提交的工作总结。 |
| 19 | 工程安全 检查资料 | 施工现场安全巡视监理记录 | 记录真实、完整，签字齐全。 |
|  |  | 施工现场安全检查监理记录（含安全例会会议纪要） | 记录真实、完整，签字齐全。 |
| 20 | 其他资料 | 工程监理资料移交单 | 工程竣工验收后，监理单位应及时将工程监理资料整理归档后向建设单位移交，并办理工程监理移交手续。 |
|  |  | 文字影像资料及收发文登记记录 | 分类整理登记，收发文要有签收人、签收时间。 |

- 施工单位报审、报验资料

| 序号 | 类别 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质资料 报审 | 总承包单位营业执照、资质证书 | 复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 施工中标通知书 |  |
|  |  | 施工合同 |  |
|  |  | 招投标文件（含工程量清单） |  |
|  |  | 项目经理部管理人员情况一览表及有关证件 | 项目经理需有任命书，具有建造师证或工程类中级职称证件、安全B证；项目技术负责人需有建造师证或中级职称证；其它管理人员（质检员、安全员、预算员、施工员、测量员、检验试验员、资料员等）需有相应的岗位证书。证书复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 特殊工种人员上岗一览表及有关证件 | 特殊工种包括：架子工、起重工、司索工、信号指挥工、建筑电工、电焊工、机械工、机动车驾驶员、物料提升机司机、起重机构安装拆卸工、高空作业吊蓝安装拆卸工、施工机构安装质量检验工、桩基操作工、砼泵操作工等。上岗证书复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 各类订货合同（含质保资料） | 复印件需加盖单位红章。 |
|  |  | 分包单位营业执照、资质证书、市场准入证、分包合同、分包合同备案证明 | 复印件需加盖单位公章。 |
| 2 | 安全 生产 管理 体系 报审 | 施工单位安全生产许可证 | 复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书 | 项目经理需有B类安全培训证，安全员需有C类安全培训证。证书复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章（含例会、检查、交底等）制度。 | 原件或复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 安全生产事故应急救援预案 | 经总包单位技术负责人批准，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位公章。 |
| 3 | 施工质量管理体系报审 | ISO9001质量体系认证证书（无不提供） | 复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 项目部质量管理组织机构，项目经理、项目技术负责人、质检员、特殊工种岗位资格证书 | 复印件需加盖单位公章。 |
|  |  | 质量管理责任制度 | 编写内容包括：工程概况、总则、工程质量总方针、管理机构、工程质量责任制、工程质量管理制度、技术档案管理制度等。 |
| 4 | 施工 组织 设计 报审 | 单位工程施工组织设计 | 经单位技术负责人同意，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位红章。（分包工程施工组织设计，由总包和分包单位的技术负责人审批，盖单位红章）。 |
| 5 | 专项 方案 报审 | 各类危险性较大的分部分项工程专项施工方案 | 经单位技术负责人或项目经理批准，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位 红章。 |
|  |  | 安全生产专项方案 |  |
|  |  | 工程安全防护措施费使用计划 |  |
|  |  | 地下管线设施保护方案 |  |
|  |  | 安全（临时）用电专项方案 |  |
|  |  | 施工降水、基坑支护、围护施工专项方案 |  |
|  |  | 升降机、起重机械安拆、维护方案 |  |
|  |  | 模板、支撑系统工程专项施工方案（含计算书） |  |
|  |  | 脚手架搭拆专项施工方案（超24米应有计算书） |  |
|  |  | 高空作业安全防护、临边洞口防护、施工用作业平台（架）等施工方案 |  |
|  |  | 文明施工方案（防尘、防噪音控制措施方案） |  |
|  |  | 建筑保温节能专项施工方案 |  |
|  |  | 冬、雨季施工方案（季节性施工方案） |  |
|  |  | 建筑结构工程质量施工专项方案 |  |
|  |  | 质量通病防治、取样送检方案 |  |
|  |  | 道路、桥梁、排水管道、张拉施工等专项方案 |  |
|  |  | 桩基、幕墙、后浇带、吊装、砼浇筑、水电安装等专项工程施工方案 |  |
|  |  | 其它与本工程有关的专项方案 |  |
| 6 | 开工 报审 | 工程开工报审表 | 该表为施工单位在具备开工条件后向监理机构提出开工申请的报表。监理机构应审核确认开工条件，经审核确认具备开工条件后，经业主同意出具工程开工令。 |
| 7 | 施工机械设备进场/使用报验 | 设备清单；特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明；建筑起重机构产权备案证书、地脚螺栓产品合格证、复试报告、出厂检验报告、设备基础平面图等。 | 由生产厂家或租赁单位提供的，需加盖提供单位红章。 |
|  |  | 安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员名单及证书、专项施工方案、安拆合同、专职安全生产管理人员证书、专职技术人员名单、安拆安全事故应急救援预案。 | 真实、准确。复印件加盖红章。 |
|  |  | 安检报告及安检合格证、使用登记证、注销证（拆除前申报）。起重机械驾驶员、信号司索工上岗证。 | 真实、准确。复印件加盖红章。责任人签名。 |
|  |  | 基础报验资料（土方、模板、钢筋、砼工序报验单）、基础砼试压报告（标养、同养） | 程序、手续齐备。原件或复印件加盖红章。 |
| 8 | 质量控制资料报审/报验 | 施工测量放线报验 | 水准点、坐标点原始资料；水准高程引测、定位放线、场地原自然地面高程等测量数据记录；施工测量放线完成。 |
|  |  | 各类工程材料、构配件、设备报验 | 涉及工程结构安全和使用功能的所有原材料、构配件、设备必须质保资料齐全并复试合格方可用于工程，且手续齐备。 |
|  |  | 各类检验批、分项、分部工程质量报验 | 必须及时、同步、真实、完整。手续齐备，原件或复印件加盖红章。 |
|  |  | 施工试验、检测报验 | 应由具有相关检测资格的单位和人员进行检测。 |
|  |  | 试验、检测不合格工程材料处置记录 | 真实、准确，手续齐备。 |
|  |  | 质量问题和事故报告及处理等资料 | 真实、准确，手续齐备。 |
| 9 | 进度控制资料报验/报审 | 工程总进度计划报审资料 | 应满足合同工期或建设单位对工期的要求。 |
|  |  | 停工复工资料 |  |
|  |  | 延长工期报审资料 |  |
| 10 | 投资控制资料报验报审 | 概预算或工程量清单 |  |
|  |  | 工程量报审与核签及有关签证 |  |
|  |  | 预付款报审与支付证书 |  |
|  |  | 月工程进度款报审与签认 |  |
|  |  | 工程变更费用报审与签认 |  |
|  |  | 工程款支付申请与支付证书 |  |
|  |  | 工程竣工结算报审与签认 |  |
| 11 | 安全监管资料报验 | 安全生产技术交底记录 | 相关责任人签名 |
|  |  | 模板支撑检查验收单（高支模附计算书） | 由施工企业技术负责人批准。监理见证签字。 |
|  |  | 模板拆除申请审批表 | 手续齐全。 |
|  |  | 落地式脚手架搭设检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 悬挑式脚手架搭设检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 脚手架（主要构件）拆除申请审批表 | 手续齐全。 |
|  |  | 悬挑式钢平台检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 施工临时用电检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 文明施工检查验收表及整改记录 | 准确、真实，手续齐全。 |
|  |  | 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表 | 手续齐全。 |
|  |  | 塔式起重机安装检查表 | 手续齐全。 |
|  |  | 塔式起重机加节（或降节）检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 塔式起重机日常检查维护保养记录 | 准确、真实，手续齐全。 |
|  |  | 施工机具检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 施工升降机安装检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 施工升降机加节（或降节）检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 施工升降机日常检查维护保养记录 | 准确、真实，手续齐全。 |
|  |  | 物料提升机安装检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 物料提升机加节（或降节）检查验收表 | 手续齐全。 |
|  |  | 物料提升机日常检查维护保养记录 | 手续齐全。 |
| 12 | 合同管理资料报审 | 工程延期报告及审批等资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 费用索赔报告及审批等资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 合同争议和违约处理资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 合同变更资料等 | 手续齐全。 |
| 13 | 工程验收资料报验 | 检验批验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 分项工程验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 工程桩基、基础、主体结构等分部、子分部工程验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 水电、安装分部、子分部验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 结构安全和使用功能实体检测资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 保温节能专项验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 消防工程专项验收资料 | 手续齐全。 |
|  |  | 竣工验收资料（含建设单位组织并提供的电梯、防雷、防白蚁、抗震、规划红线、分户验收等资料） | 手续齐全。 |

注：1、施工单位报审、报验用表采用2014年3月1日实施的《建设工程监理规范》附录B“报审、报验用表”，若建设工程属地行政建设主管部门有具体用表规定的，按属地规定执行。

2、必须按用表要求完善签名等手续，选用的用表要准确。前后要闭合。

注一

项目监理机构现场配备的主要检测仪器

| 工程类别 | 主要检测仪器 |
| --- | --- |
| 房屋建筑工程 | 水准仪、经纬仪（全站仪）、混泥土回弹仪、激光测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、游标卡尺、卷尺 |
| 市政公用工程 | 水准仪、经纬仪（全站仪）、混凝土回弹仪、土工试验仪器、游标卡尺、卷尺 |
| 园林工程 | 水准仪、经纬仪（全站仪）、PH值检测仪器、卷尺、树径尺 |

说明：摘自2010年1月15日市建委、市建工局、市政公用局、市园林局下发宁建规字[2010]1号文。

注二

危险性较大的分部分项工程范围

- 基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的坑基（槽）支护、降水工程。

- 土方开挖工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

- 模板工程及支撑体系

- 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

- 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m以及上；施工总荷载10kN/㎡及以上；集中线荷载15kN/㎡；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

- 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

- 起重吊装及安装拆卸工程

- 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

- 采用起重机械进行安装的工程。

- 起重机械设备自身的安装、拆卸。

- 脚手架工程

- 搭设高度24m以及上的落地式钢管脚手架工程。

- 附着式整体和分片提升脚手架工程。

- 悬挑式脚手架工程。

- 吊篮脚手架工程。

- 自制卸料平台、移动操作平台工程。

- 新型及异型脚手架工程。

- 拆除、爆破工程

- 建筑物、构筑物拆除工程。

- 采用爆破拆除的工程。

- 其它

- 建筑幕墙安装工程。

- 钢结构、网架和索膜结构安装工程。

- 人工挖扩孔桩工程。

- 地下暗挖、顶管及水下作业工程。

- 预应力工程。

- 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

- 深基坑工程

- 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

- 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

- 模板工程及支持体系

  - 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模等工程。

  - 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m以及上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/㎡。

  - 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

- 起重吊装及安装拆卸工程

  - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。

  - 起重量300kN以及上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

- 脚手架工程

  - 搭设高度50m以及上落地式钢管脚手架工程。

  - 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

  - 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

- 拆除、爆破工程

  - 需要爆破拆除的工程。

  - 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

  - 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。

  - 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

- 其他

  - 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

  - 跨度大于36m以及上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

  - 开挖深度超过16m的人工开挖孔桩工程。

  - 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

  - 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

说明：1、摘自2009年5月13日建设部建质[2009]87号文；

2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织召开专家论证会。

注三

岗位安全责任制度

一、总监理工程师岗位安全责任制度：

1、对所监理项目工程的安全生产、文明施工监督管理工作全面负责；

2、确定项目监理机构的安全生产、文明施工监督管理人员，明确其工作职责，督促执行；

3、主持编写监理规划中的安全生产、文明施工监督管理条款，审批安全生产、文明施工监理实施细则；

4、审核并签发有关安全生产、文明施工监督管理的《监理工程师通知单》和安全生产监督管理专题会议纪要、报告等文件；

5、组织审批施工组织设计和安全施工专项施工方案，审核和批准承包单位提出的安全生产技术措施及项目工程安全生产事故应急预案；

6、因存在重大安全隐患签发《工程暂停令》，必要时向政府安监主管部门报告；

7、定期组织安全生产、文明施工大检查和安全例会，分析检查中存在的问题，提出整改意见，并及时签发会议纪要；

8、在监理内部会议上客观评价有关监理人员履行建设工程安全生产管理法定职责情况，并提出具体的奖惩意见。

二、安全监理岗位安全责任制度：

1、参与编写监理规划中安全生产、文明施工监督管理条款，协助专业监理工程师编写该专业监理细则涉及的安全生产、文明施工监督管理相关内容；

2、协助专业监理工程师审核施工组织设计和专项施工方案中涉及的安全生产、文明施工的内容；

3、负责审查承包单位营业执照，企业资质和安全生产许可证；

4、负责审查承包单位安全生产、文明施工管理的组织体系，查验承包单位安全生产、文明施工管理人员的资格证书与各级管理人员应具有的资格证书和培训证书，核验各类特殊作业人员上岗资格证书。负责安全类资料的归档工作；

5、定期检查承包单位安全培训教育制度和安全技术措施的交底制度的执行情况，见证施工单位安全施工技术交底；

6、审核建筑施工起重机械设备拆卸、安装、验收的方案、报验资料及记录；

7、按安全生产、文明施工的管理规定，定时对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日志，发现问题及时解决，涉及专业安全施工应向专业监理工程师反映，并向总监理工程师报告；

8、履行总监理工程师依法规授权的安全监管职责。

安全监管制度

1、承包单位进驻现场后，总监理工程师或授权安全监理人员对其安全生产、文明施工组织体系进行检查。检查施工企业资质、安全生产许可证，对B、C类人员核证、审验专职安全管理人员配备数量与资质、特种岗位专业人员上岗证；

2、检查承包单位的安全生产、文明施工责任制度、管理制度、教育培训制度、安全施工技术交底制度和操作流程；安全生产事故应急救援预案；消防安全责任制度及配备消防器材的数量与质量，核验消防器材是否合规摆放及使用效果；

3、核查施工机械的报验、安装拆卸、运行维护保养等手续是否符合国家法规及相关强制性准；

4、检查（或督促）建设单位与承包单位以及施工总、分包单位间签订施工安全生产协议；

5、定期检查承包单位的施工安全台账及安全交底记录；

6、每月由总监理工程师或总监理工程师代表组织建设单位、承包单位项目经理、安全员等对施工现场至少进行一次安全检查，对发现的安全隐患，认真做好安全记录，书面要求承包单位整改的承包单位必须在要求的时候内整改到位，并对整改结果书面回复；

7、在常规巡视检查中，安全监理责任人和专业监理工程师应重点检查以下内容：

①承包单位是否按照规范规定的强制性标准施工，是否按照施工合同约定的文明工地的对应标准施工，是否按照工程属地安监行政主管部门的要求施工；

②承包单位是否按批准的施工组织设计、安全专项施工方案施工；

③现场安全用电及防护设施是否符合批准的专项施工方案；

④重点防火部位的消防器材配置及摆放位置是否合规、变动是否合理；

⑤施工机械及机具是否合规使用；

⑥脚手架、安全网、模板支撑搭设及临边、洞口等的防护情况；

8、核查施工现场施工起重机械、垂直运输设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设施和安全设施的验收手续。

安全工作例会制度

必须坚决贯彻安全生产 “五同时”（即在施工监理过程中坚持与安全生产、文明施工同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比）的方针，坚持每二周组织一次安全生产例会（含每月一次安全生产大检查），由总监理工程师或总监理工程师代表主持，项目监理部所有相关监理人员、施工单位项目负责人、安全负责人参加。安全生产例会主要内容：

1、传达、学习安全生产、文明施工的法律法规及上级有关文件，学习安全管理方面的业务知识，提高监理人员及现场施工管理人员的业务素质和安全意识；

2、听取施工单位安全负责人、监理单位安全监理人员汇报二周内施工单位安全生产方面存在的问题及整改落实情况，针对施工进程和天气等自然坏境及工程属地安监行政主管部门的要求，认真整改问题，提出进一步的措施；

3、对安全生产方面存在的安全隐患，有预见性的提出可操作性防范措施，并将责任落实到具体人；

4、对已经发生的安全事故和事故隐患要认真分析其发生的原因，涉及到人的因素对事故责任人要按制度进行处罚，决不姑息。同时还要吸取教训，防止再次发生类似的安全事故；

5、通报全国、全省、全市及工程属地安全生产形势，并清楚相关责任人所承担的法律责任、经济责任，提高安全生产、文明施工的意识，自觉地把安全生产、文明施工放在首位；

6、条件许可的项目工程可以邀请有关领导、安全方面的专家对安全法规、事故案例进行讲解、分析，提高现场安全管理人员的业务素质。

安全教育培训制度

安全生产、文明施工必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有计划、有针对性的加强监理人员的安全教育培训工作。

1、依照国家和省规定的内容和时间，安排全体监理人员进行安全知识的培训和考核，未经培训或培训考核不合格者，不得安排安全监理工作。总监理工程师和安全监理人员，其教育培训情况记入个人继续教育档案；

2、安全教育主要内容包括安全生产意识、知识、技能、法制等方面的教育。安全教育必须多层次的开展，公司层面对安全教育的安排、要求必须认真贯彻落实，不留死角；项目监理机构必须结合工程实际，加强安全教育，始终把抓安全生产、文明施工放在首位；每一位监理人员必须认识到，没有安全保证，就无法履行三控二管一协调职责，这就要求自身平时多学习安全生产的管理知识，积累安全生产监理的管理经验；

3、项目监理机构每月组织一次由全体监理人员参加，结合现场工程安全状况的安全教育内部学习。通过学习，使每位监理人员掌握其所负责的分部分项工程的安全管理控制要点、安全生产薄弱环节，认真做好预案，确保负责的分部分项工程不留安全隐患，不发生大的安全事故；

4、年终考核总结，将把安全教育中的表现作为重要的考核内容，并与个人年终分配挂钩。